本科实验报告

实验名称：        信号与系统实验

| 课程名称： | 信号与信息处理实验I | 实验时间： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任课教师： |  | 实验地点： |  |
| 实验教师： |  | 实验类型： | □ 原理验证 ■ 综合设计 □ 自主创新 |
| 学生姓名： |  |  |  |
| 学号/班级： |  | 组 号： |  |
| 学 院： | 信息与电子学院 | 同组搭档： |  |
| 专 业： | 电子信息类 | 成 绩： |  |

实验一 信号的时域描述与运算

一、实验目的

1. 掌握信号的MATLAB表示及其可视化方法。

2. 掌握信号基本时域运算的MATLAB实现方法。

3. 利用MATLAB分析常用信号，加深对信号时域特性的理解。

二、实验原理与方法

1. 连续时间信号的MATLAB表示

连续时间信号指的是在连续时间范围内有定义的信号，即除了若干个不连续点外，在任何时刻信号都有定义。在MATLAB中连续时间信号可以用两种方法来表示，即向量表示法和符号对象表示法。

从严格意义上来说，MATLAB并不能处理连续时间信号，在MATLAB中连续时间信号是用等时间间隔采样后的采样值来近似表示，当采样间隔足够小时，这些采样值就可以很好地近似表示出连续时间信号，这种表示方法称为向量表示法。表示一个连续时间信号需要使用两个向量，其中一个向量用于表示信号的时间范围，另一个向量表示连续时间信号在该时间范围内的采样值。例如一个正弦信号可以表示如下：

>> t=0:0.01:10;

>> x=sin(t);

利用plot(t,x)命令可以绘制上述信号的时域波形，如图1。

如果连续时间信号可以用表达式来描述，则还可以采用符号表达式來表示信号。例如对于上述正弦信号，可以用符号对象表示如下：

>>syms t;

>> x=sin(t);

利用ezplot(x)命令可以绘制上述信号的时域波形，如图2所示：

图 1

图 2

matlab提供了一些函数用于常用信号的产生，例如阶跃信号、脉冲信号、指数信号、正弦信号等，表中列出了一些常用的基本函数。

常用信号产生函数

| 函数名 | 功能 | 函数名 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| heaviside | 单位阶跃函数 | rectpuls | 门函数 |
| sin | 正弦函数 | tripuls | 三角脉冲函数 |
| cos | 余弦函数 | square | 周期方波 |
| sinc | sinc函数 | sawtooth | 周期锯齿波或三角波 |
| exp | 指数函数 |  |  |

2.连续时间信号的时域运算

对连续时间信号的运算包括两信号相加、相乘、微分、积分，以及位移、反转、尺度变换（尺度伸缩）等。

1）相加和相乘

信号相加和相乘指两信号对应时刻的值相加和相乘，对于两个采用向量表示的可以直接使用算术运算的运算符“+”和“*”来计算，此时要求表示两信号的向量时间范围和采样间隔相同。采用符号对象表示的两个信号，可以直接根据符号对象的运算规则运算。

2）微分和积分

对于向量表示法表示的连续时间信号，可以通过数值计算的方法计算信号的微分和积分。这里微分使用差分来近似求取的，由时间向量[]和采样值向量[]表示的连续时间信号，其微分可以通过下式求得

其中表示采样间隔。MATLAB中用diff函数来计算差分。

连续时间信号的定积分可以由MATLAB的qud函数实现，调用格式为

quad (‘function_name',a,b)

其中，function_name为被积函数名，a、b为积分区间。

对于符号对象表示的连续时间信号，MATLAB提供了diff函数和quad函数分别用于求微分和积分。

3）移位、反转和尺度变化

信号的移位：信号x(t)的自变量t更换为(t-t0),表示x(t)波形在t轴上整体移动，当t0<0整体左移。

信号的反转：信号x(t)的自变量t更换为-t，x(t)的波形相当于以t=0为轴反转过来。

信号的尺度变换：信号x(t)的自变量t更换为at，x(at)表示信号压缩（a>0）或拉伸（a<0）。

3.离散时间信号的MATLAB表示

离散时间信号仅在一些离散时刻有定义。在MATLAB中离散时间信号需要使用两个向量来表示，其中一个向量用于表示离散的时间点，另一个向量表示在这些时间点上的值。例如对于如下时间信号

采用MATLAB可以表示如下：

>> n=-3:4;

>> x=[-3 2 -1 2 1 -1 2 3];

>> stem(n,x,'filled');

>> xlabel('n');

>> title('x(n)');

Stem函数用于绘制离散时间信号波形，为了与我们表示离散时间信号的习惯相同，在绘图时一般需要添加‘filled’选项，以绘制实心的杆状图形。上述命令绘制的信号时域波形如图3所示。

图表 3

4.离散时间信号的时域运算

离散时间信号的相加相乘是将两个信号对应的时间点上的值相加或相乘，可以直接使用算术运算的运算符“+”和“*”来计算。

离散时间信号的位移，则可看作是将表示时间的向量平移，而表示对应时间点上的值的向量不变。

离散时间信号的反转，则可以看作是将表示时间的向量和表示对应时间点上的值的向量以零点为基准点，一纵轴为对称轴反折，向量的反折可以利用MATLAB的fliplr函数实现。

三、实验内容

1、利用MATLAB绘制下列连续时间信号波形：

<1>

syms t;

x=(1-exp(-0.5*t))*heaviside(t);

ezplot(x);

<2>

syms t;

x=cos(pi*t)*(heaviside(t)-heaviside(t-2));

ezplot(x);

<3>

syms t;

x=abs(t)/2*cos(pi*t)*(heaviside(t+2)-heaviside(t-2));

ezplot(x);

<4>

syms t;

x=exp(-t)*sin(2*pi*t)*(heaviside(t)-heaviside(t-3));

ezplot(x);

2、利用MATLAB绘制下列离散时间信号波形：

①

n=-1:9;

x=heaviside(n-2.9);

stem(n,x);

xlabel('n');

②

n=0:15;

x=(-1/2).^n.*heaviside(n+0.1);

stem(n,x);

xlabel('n');

③

n=-5:10;

x=n.*(heaviside(n)-heaviside(n-5.1));

stem(n,x);

xlabel('n');

④

n=-1:9;

x=sin(n*pi/2).*heaviside(n);

stem(n,x);

xlabel('n');

3、利用MATLAB生成并绘制连续周期矩形波信号，要求周期为２，峰值为３，显示三个周期的波形。

t=0:0.01:6;

x=3*square(t*pi);

plot(t,x);

axis([0,6,-4,4]);

4、已知信号，及信号，用MATLAB绘出下列信号的波形：

①

t=-8:0.01:8;

x1=4*tripuls(t,8,0).*heaviside(t);

x2=sin(2*pi*t);

x=x1+x2;

plot(t,x);

②

t=-8:0.01:8;

x1=4*tripuls(t,8,0).*heaviside(t);

x2=sin(2*pi*t);

x=x1.*x2;

plot(t,x);

③

t=-8:0.01:8;

x1=4*tripuls(t,8,0).*heaviside(t);

x2=4*tripuls(t,8,0).*heaviside(-t);

x=x1+x2;

plot(t,x);

④

t=-8:0.01:8;

x1=4*tripuls(t-1,8,0).*heaviside(t-1);

x2=sin(2*pi*t);

x3=x1+x2;

x=x2.*x3;

plot(t,x);

5、已知离散时间信号，用MATLAB绘出、、和的波形。

n=-3:4;

x=[0 1 2 3 3 3 3 0];

subplot(221);

stem(n,x,'filled');

title('x(n)');

xlabel('n');

n1=-fliplr(n);

x1=fliplr(x);

subplot(222);

stem(n1,x1,'filled');

title('x(-n)');

xlabel('n');

n2=n-2;

subplot(223);

stem(n2,x,'filled');

title('x(n+2)');

xlabel('n');

n3=n+2;

subplot(224);

stem(n3,x,'filled');

title('x(n-2)');

xlabel('n');

6、用MATLAB编程绘制下列信号的时域波形，观察信号是否为周期信号？若是周期信号，周期是多少？若不是周期信号，请说明原因。

①

t=-10:0.01:10;

x=1+cos((pi/4)*t-pi/3)+2*cos((pi/2)*t-pi/4)+cos(2*pi*t);

plot(t,x);

xlabel('t');

title('x(t)');

是周期信号，T = 8

②

t=-10:0.01:10;

x=sin(t)+2*sin(pi*t);

plot(t,x);

xlabel('t');

title('x(t)');

不是周期函数，因为sin(t)的周期是无理数2*pi，而sin（pi*t）的周期是有理数2，两个函数周期相除不是有理数，所以两个函数相加不是周期函数。

③

n=-10:10;

x=2+3*sin(2*n*pi/3-pi/8);

stem(n,x,'filled');

xlabel('n');

title('x(n)');

是周期函数，T=3。

④

n=-15:15;

x=cos(n*pi/6)+sin(n*pi/3)+cos(n*pi/2);

stem(n,x,'filled');

xlabel('n');

title('x(n)');

是周期函数，T=12。

四、实验心得与体会

在做实验一的时候刚开始接触matlab，对软件的使用还特别迷糊，花了好多功夫琢磨使用软件的基本操作，尽管第一个实验相对比较简单，但也花了不少的时间。

在实验一的过程中，初步认识了几个常用函数，知道了怎么表示一些信号，和如何绘制一些简单的信号波形，开始对使用matlab有了一些体会。

实验二 LTI系统的时域分析

一、实验目的

1.掌握利用MATLAB对系统进行时域分析的方法。

2.掌握连续时间系统零状态响应、冲激响应和阶跃响应的求解方法。

3.掌握求解离散时间系统响应、单位抽样响应的方法。

4.加深对卷积积分和卷积和的理解。掌握利用计算机进行卷积积分和卷积和计算的方法。

二、实验原理

1、连续时间系统时域分析的MATLAB实现

1) 连续时间系统的MATLAB表示

设LTI因果系统的微分方程一般式为：

则在MATLAB里，可以建立系统模型如下：

b=[bM,bM-1,…,b0];

a=[aN,aN-1,…,a0]

sys=tf(b,a);

2）连续时间系统的零状态响应

零状态响应指系统的初始状态为0，仅由输入信号所引起的响应。MATLAB提供了lsim(sys,x,t)表示求解零状态响应。他不绘出波形，而是返回响应二等地数值向量。

3）连续时间系统的冲激响应与阶跃响应。

MATLAB提供了impulse函数来求指定时间范围内，由模型sys描述的连续时间系统的单位冲击响应。

函数step用于求解单位阶跃响应。

2、离散时间系统时域分析的MATLAB实现

1）离散时间系统的MATLAB表示。

LTI离散系统通常可以由系统差分方程描述;差分方程为:

则在MATLAB里，可以建立系统模型如下：

b=[bM,bM-1,…,b0];

a=[aN,aN-1,…,a0]

2）离散时间系统对任意输入的响应。

Matlab提供了求LTI离散系统响应的专用函数filter，该函数用于求取由差分方程所描述的离散时间系统在指定时间范围内对输入序列所产生的响应。其基本调用格式为：

y=filter(b,a,x)

3）离散时间系统的单位抽样响应。

Matlab提供impz函数来求解指定时间范围内，由向量b和a描述的离散时间系统的单位抽样响应。

3、卷积和与卷积积分

1）离散时间序列的卷积和：

x1n和x2n的卷积和x(n)定义如下：

xn=x1n*x2n

MATLAB的conv函数调用格式为x=conv(x1,x2);

2）连续时间信号的卷积积分

连续时间信号x1t和x2t的卷积积分xt定义如下

对一连续LTI系统，设其输入信号为xt，单位冲激响应为ht,其零状态响应为yt,则有

即连续LTI系统的零状态响应可以表示成输入信号和单位冲激响应的卷积。

三、实验内容

（1）已知描述模拟低通、高通、带通和带组滤波器的微分方程如下，试采用MATLAB绘出各系统的单位冲激响应和单位阶跃响应波形。

①

a=[1 2.^0.5 1];

b=[1];

sys=tf(b,a);

subplot(121);

impulse(sys);

subplot(122);

step(sys);

a=[1 2.^0.5 1];

b=[1 0 0];

sys=tf(b,a);

subplot(121);

impulse(sys);

subplot(122);

step(sys);

③

a=[1 1 1];

b=[1 0];

sys=tf(b,a);

subplot(121);

impulse(sys);

subplot(122);

step(sys);

a=[1 1 1];

b=[1 0 1];

sys=tf(b,a);

subplot(121);

impulse(sys);

subplot(122);

step(sys);

（2）已知某系统可以由如下微分方程描述

利用MATLAB绘出该系统冲激响应和阶跃响应的时域波形。

a=[1 1 6];

b=[1];

sys=tf(b,a);

subplot(121);

impulse(sys);

subplot(122);

step(sys);

根据冲激响应的时域波形分析系统的稳定性

t趋于无穷时，y(t)均趋于0。函数在时域上收敛，系统稳定。

a=[1 1 6];

b=[1];

sys=tf(b,a);

t=0:0.01:10;

x=exp(-t);

lsim(sys,x,t);

（3）知描述离散系统的微分方程如下，用MATLAB绘出各系统的单位抽样响应，根据单位抽样响应的时域波形分析系统的稳定性。

a=[1 3 2];

b=[1];

impz(b,a);

由图像可知，n趋于无穷时，y(n)越来越大，所以y(n)发散，所以该系统是不稳定的。

a=[1 -0.5 0.8];

b=[1 -3];

impz(b,a);

n趋于无穷时， y(n)收敛，所以该系统是稳定的。

（4）已知系统可以由如下差分方程描述

试采用MATLAB绘出该系统的单位抽样响应波形和单位阶跃响应波形。

a=[1 1 0.25];

b=[1];

n=0:15;

x=heaviside(n+0.1);

y=filter(b,a,x);

subplot(121);

impz(b,a);

subplot(122);

stem(n,y,'filled');

xlabel('n');

title('y(n)');

（5）用MATLAB计算如下两个序列的卷积，并绘出图形。

X1(n)={1,2,1,1}   x2(n)=1(-2≤n≤2)    0(其他)

n1=-1:2;

x1=[1 2 1 1];

n2=-2:2;

x2=ones(1,5);

n3=-3:4;

x=conv(x1,x2);

stem(n3,x);

（6）已知某LTI离散系统，其单位抽样响应，系统的输入为，计算当n=0,1,2，…，40时系统的零状态响应y(n),绘出x(n),h(n)和y(n)时域波形。

n=0:40;

h=sin(0.5*n);

x=sin(0.2*n);

n1=0:80;

y=conv(h,x);

subplot(311);

stem(n,x,'filled');

title('x(n)');

xlabel('n');

subplot(312);

stem(n,h,'filled');

title('h(n)');

xlabel('n');

subplot(313);

stem(n1,y,'filled');

title('y(n)');

xlabel('n');

（7）已知两个连续时间信号，求两个信号的卷积。

dt=0.01;

t1=-1:dt:1;

t2=-2:dt:2;

x1=2*(heaviside(t1+1)-heaviside(t1-1));

x2=heaviside(t2+2)-heaviside(t2-2);

[x,t]=sconv(x1,x2,t1,t2,dt);

plot(t,x);

title('x(t)=x_1(t)*x_2(t)');

xlabel('t');

function [x,t]=sconv(x1,x2,t1,t2,dt)

x=conv(x1,x2);

x=x*dt;

t0=t1(1)+t2(1);

l=length(x1)+length(x2)-2;

t=t0:dt:(t0+l*dt);

end

四、心得体会

在实验二中我掌握了以下几个问题的代码实现

1、知道如何用代码表示连续和离散系统；

2、利用lsim函数求形如的微分方程的零状态响应时域波形；

3、利用impulse函数绘制微分方程的单位冲激响应波形；

4、利用step函数绘制微分方程的阶跃响应波形；

5、利用filter函数绘制离散信号的输出序列波形；

6、利用impz函数绘制离散信号的单位抽样响应；

7、利用conv函数求两个离散序列的卷积和；

8、自定义sconv通用函数求卷积积分。

实验三 信号的频域分析

一、实验目的

1）深入理解信号频谱的概念，掌握信号的频域分析方法。

2）观察典型周期信号和非周期信号的频谱，掌握其频谱特性。

二、实验原理与方法

1.连续周期信号的频谱分析

如果周期信号满足Dirichlet条件，就可展开为傅里叶级数的形式，即

（1）

（2）

其中表示基波周期，为基波频率，表示任一个基波周期内的积分。

上面两式为周期信号复指数形式的傅里叶级数，系数成为x(t)的傅里叶系数。周期信号的傅里叶级数还可由三角函数的线性组合来表示，即

（3）

其中（4）

（3）式中同频率的正弦、余弦项合并可以得到三角函数形式的傅里叶级数，即

（5）

其中   （6）

任何满足Dirichlet条件的周期信号都可以表示成一组谐波关系的复指数函数或三角函数的叠加。周期信号表示为傅里叶级数时需要无限多项才能完全逼近原信号，但在实际应用中常采用有限项级数代替，所选级数项越多就越接近原信号。

2.连续非周期信号的频谱分析

对于非周期连续时间信号，信号的傅里叶变换和傅里叶逆变换定义为

（7）

（8）

以上两式把信号的时频特性联系起来，确立了非周期信号和频谱之间的关系。

利用MATLAB可以方便地求出非周期连续时间信号的傅里叶变换，几种常见方法如下：

1、符号运算法

MATLAB的符号数学工具箱提供了直接求解傅里叶变换和反变换的函数，fourier函数和ifourier函数，基本调用格式为

默认的时域变量为t，频域变量为。

2、数值积分法

除了采用符号运算的方法外，还可以采用MATLAB的quad函数，采用数值积分的方法来进行连续信号的频谱分析。quad函数是一个用来计算数值积分的函数。利用quad函数可以计算非周期连续时间信号的频谱。Quad函数的一般调用格式为：

y=quad(fun,a,b)

y=quad(fun,a,b,TOL,TRACE,p1,p2,...)

其中fun指定被积函数，可以用inline命令来创建，也可通过传递函数句柄的形式来指定，a、b表示定积分的上下限，TOL表示允许的相对或绝对积分误差，TRACE表示以被积函数的点绘图形式来跟踪该函数的返回值，如果TOL和TRACE为空矩阵，则使用缺省值，“p1，p2，...”表示被积函数除时间t之外所需的其他额外输入参数。

3、数值近似法

还可以利用MATLAB的数值计算的方法近似计算连续时间傅里叶变换。傅里叶变换可以由（9）式近似计算

（9）

当x(t)为时限信号，且足够小，则（9）可以演变成

（10）

（10）中求和部分又可以表示成一个行向量和一个列向量的乘积

（11）

上式可以很方便地利用MATLAB实现。

3.离散周期信号的分频域分析

基波周期为N的周期序列可以用N个成谐波关系的复指数序列的加权和表示，即

（12）

这里k=<N>表示求和仅需包括一个周期内的N项，周期序列在一个周期内的求和与起点无关。将周期序列表示成式（12）的形式，称为离散傅里叶级数，而系数则称为傅里叶系数。离散傅里叶系数可由（13）式确定。

（13）

傅里叶系数也称为的频谱系数，而且可以证明是以N为周期的离散频率序列。这说明了周期的离散时间函数对应于频域为周期的离散频率。

这里，我们用周期N与傅里叶系数的乘积来表示周期离散时间信号的频谱，即

（14）

X(k)可以利用MATLAB提供的函数fft用来计算，调用格式为

X=fft(x)

该函数返回X(k)一个周期内的值，其中x表示x(n)一个周期内的样本值。

4. 离散非周期信号的频域分析

非周期序列x(n)可以表示成一组复指数序列的连续和

（15）

其中   （16）

式（16）成为x(n)的离散时间傅里叶变换，式（15）和（16）确立了非周期离散时间信号x(n)及其离散时间傅里叶变换之间的变换。是连续频率的函数，称为频谱函数，且是周期的连续频率函数，其周期为。可见，非周期离散时间函数对应于频域中是一个连续的周期频率函数。

对于有限长的离散时间序列，（16）可以表示为

（17）

上式可以方便地利用MATLAB实现。

三、实验内容

1、已知x(t)是如下图所示的周期矩形脉冲信号。

(1)计算该信号的傅里叶级数；

，，

得傅里叶级数为：

(2)利用MATLAB绘出由前N次谐波合成的信号波形，观察随着N的变化合成信号波形的变化规律；

参数：A=2，tau=1，T=2；

N=input('N=');

A=input('A=');

tau=input('tau=');

T=input('T=');

t=-5:0.001:5;

x=A*tau*ones(size(t))/T;

for n=1:N

x=x+(2*A/(n*pi))*sin(n*pi*tau/T)*cos(2*pi*n*t/T);

end

plot(t,x);

xlabel('t');

ylabel('x(t)');

title(['N=' num2str(n)]);

grid on;

随着N增大，合成的波形越来越接近原波形。

(3)利用MATLAB绘出周期矩形脉冲信号的频谱，观察参数和变化时对频谱波形的影响。

可计算出傅里叶系数为：

参数：N=20，A=2；

N=input('N=');

tau=input('tau=');

A=input('A=');

T=input('T=');

n1=-N:-1;

c1=(A./(n1*pi)).*sin(n1*pi*tau/T);

c0=tau*A/T;

n2=1:N;

c2=(A./(n2*pi)).*sin(n2*pi*tau/T);

cn=[c1 c0 c2];

n=-N:N;

subplot(211);

stem(n,abs(cn),'filled');

xlabel('\omega/\omega_0');

title(['|c_k| £¨ tau = ',num2str(tau),' and T = ',num2str(T)],')');

grid on;

subplot(212);

stem(n,angle(cn),'filled');

xlabel('\omega/\omega_0');

title(['angle(c_k) £¨ tau = ',num2str(tau),' and T = ',num2str(T)],')');

grid on;

观察图像可得：频谱的波形与占空比有关，对于或取不同的值时，只要占空比不变，频谱波形就不变；若占空比变大，频宽（第一个过零点频率）减小，过零点频率增多，谱线变得稀疏，各频率分量振幅增大；若占空比变小，频宽（第一个过零点频率）增大，过零点频率减少，谱线变密集。

问题1：什么是吉伯斯现象？产生吉伯斯现象的原因是什么？

答：

吉伯斯现象：将具有不连续点的周期函数（如矩形脉冲）进行傅里叶级数展开后选取有限项进行合成。在不连续点附近，部分和有起伏，其峰值最大值是不连续点处高度的1.09倍。不连续点处级数收敛于左右极限的平均值，t愈接近不连续点时，为将误差减小至低于某一给定值，N必须取得很大。随着N的增大，部分和的起伏就向不连续点处压缩，但是对有限的N值，起伏的峰值大小不变。

产生吉伯斯现象的原因：当一个信号通过某一系统时，如果这个信号是不连续时间函数，则因为一般的物理系统对信号的高频分量都有衰减作用，所以产生了吉伯斯现象。

问题2：以周期矩形脉冲为例，说明周期信号的频谱有什么特点？

答：

周期性矩形脉冲信号的频谱是离散的，其频谱仅存在于等离散值处，谱线间隔距离为固定值，各次谐波的频率均为基频的整数倍。随着谐波次数增高，谱线长度逐渐趋于收敛。所以离散型、收敛性以及谐波性是周期信号的共同特点。

问题3：周期矩形脉冲信号的有效频带宽度与信号的时域宽度之间有什么关系？

答：

根据（为有效频宽，为脉冲的时域宽度），有效频带宽度与信号的时域宽度成反比。

问题4：随着矩形脉冲信号参数的变化，其频谱结构（如频谱包络形状、过零点、谱线间隔等）如何变化？

答：

随着占空比的变换，频谱包络形状不变。占空比增大时，过零点增多，谱线间隔逐渐变大。

2、已知x(t)是如下图所示的矩形脉冲信号。

(1)求该信号的傅里叶变换

syms t tau A;

x = A * heaviside(t+tau/2) - A * heaviside(t-tau/2);

X = fourier(x);

得出：

X = - (A*(cos((tau*w)/2)*1i - sin((tau*w)/2)))/w + (A*(cos((tau*w)/2)*1i + sin((tau*w)/2)))/w

(2)利用MATLAB绘出矩阵脉冲信号的频谱，观察矩形脉冲宽度τ变化时对频谱波形的影响

syms w t;

A = input('A=');

tau = input('tau=');

x=A*(heaviside(t+tau/2)-heaviside(t-tau/2));

X=int(x*exp(-j*w*t),t,-tau/2,tau/2);

ezplot(abs(X),[-6*pi,6*pi]);

axis tight;

grid on;

xlabel('\omega');

ylabel('Magnitude');

title(['|X(\omega)| (tau = ',num2str(tau),')']);

A=2:

X =(4*sin(w/4))/w

X =(4*sin(w/2))/w

X =(2^(1/2)*sin(w)*2i)/((w*1i)^(1/2)*((w*1i)/2)^(1/2))

X =(4*sin((3*w)/2))/w

X =(4*sin(5*w))/w

当τ增大时，频谱振幅增大，频宽减小。

(3)让矩形脉冲的面积始终等于1，改变矩形脉冲宽度，观察矩形脉冲信号时域波形和频域波形随矩形脉冲宽度的变化趋势。

syms w t;

tau = input('tau=');

x=1/tau*(heaviside(t+tau/2)-heaviside(t-tau/2));

X=int(x*exp(-j*w*t),t,-tau/2,tau/2);

ezplot(abs(X),[-6*pi,6*pi]);

grid on;

xlabel('\omega');

ylabel('Magnitude');

title(['|X(\omega)| (tau = ',num2str(tau),')']);

X =(4*sin(w/4))/w

X =(2*sin(w/2))/w

X =(2^(1/2)*sin(w)*1i)/(2*(w*1i)^(1/2)*((w*1i)/2)^(1/2))

问题1：比较矩形脉冲信号和周期矩形信号脉冲的频谱，两者之间有何异同？

答：

异：矩形脉冲信号的频谱是连续的，周期矩形脉冲信号的频谱是离散的。

同：有效频带宽度与脉冲宽度成反比；当脉冲宽度相同时，矩形脉冲信号的频谱是周期矩形信号脉冲频谱的包络线。

问题2：根据矩形脉冲宽度τ变化时频谱的变化规律，说明信号的有效频带宽度与其时域宽度之间有什么关系。当脉冲宽度τ趋向于0，脉冲的面积始终等于1，其频谱有何特点？

答：

信号的有效频带宽度与其时域宽度成反比。

由图像可知，当减小时，信号频带宽度增大而最大幅值始终为1，当脉冲宽度

时，信号的频谱无限趋近于一条幅值为1的直线。

3、已知x(n)是下图所示的周期方波序列

利用MATLAB绘制周期方波序列的频谱波形，改变参数N和N1的大小，观察频谱波形的变化趋势。

N=input('N=');

N1=input('N1=');

n=0:N-1;

x=[ones(1,N1+1) zeros(1,N-(2*N1+1)) ones(1,N1)];

X=fft(x);

subplot(211);

stem(n,abs(x),'filled');

xlabel('n');

title(['x(n) (N=',num2str(N),' N1=',num2str(N1),')']);

subplot(212);

stem(n,abs(X),'filled');

xlabel('k');

title(['X(k) (N=',num2str(N),' N1=',num2str(N1),')']);

当一定的时候，随着的增大，频谱振幅增大，包络线形状也有变化。

问题1：以周期方波序列为例，说明周期序列与连续周期信号的频谱有何异同。

答：

异：连续周期信号频谱是收敛的，而周期序列频谱不是收敛的，而是周期变化的，且在一个周期内两端振幅大中间振幅小。

同：二者的频谱都是离散的。

问题2：随着周期方波序列占空比的变化，其频谱如何随之变化？

答：

随着占空比的增大，谱线逐渐变得稀疏。

4、已知一矩形脉冲序列

利用MATLAB绘制周期方波序列的频谱波形，改变矩形脉冲序列的宽度，观察频谱波形的变化趋势。

N1=input('N1=');

w=-pi:0.01*pi:pi;

n=-N1:N1;

x=ones(size(n));

X=x*exp(-j*n'*w);

subplot(211);

stem(n,x,'filled');

xlabel('n');

title(['x(n)(N1=',num2str(N1),')']);

subplot(212);

plot(w/pi,abs(X));

xlabel('\Omega/\pi');

title(['|X(e^j^\Omega)|(N1=',num2str(N1),')']);

趋势：随着N1增大，频带宽度减小，振幅增大。

问题1：随着矩形脉冲序列宽度的变化，其频谱如何随之变化？其宽度与频谱的有效频带宽度有何关系？

答：

随着矩形脉冲序列宽度增大，频谱有效频带宽度逐渐减小，频谱振幅逐渐增大。

矩形脉冲序列宽度与频谱有效频带宽度成反比。

四、心得体会

在实验三中我掌握了以下几个问题的代码实现

1、绘制连续周期信号前N次谐波合成信号的近似波形；

2、根据公式绘制连续周期信号频谱；

3、采用符号运算法、数据积分法和数值近似法分析连续非周期信号的频谱；

4、利用fourier函数、int函数求解连续信号的频率响应；

5、利用fft函数计算离散周期信号在一个周期内频谱的值；

6、分析离散非周期信号的频域；

实验四 LTI系统的频域分析

一、实验目的

- 加深对LTI系统频率响应的基本概念的掌握和理解。

- 学习和掌握LTI系统频率特性的分析方法。

二、实验原理与方法

1、连续时间系统的频率响应

系统的频率响应定义为系统单位冲击响应的傅里叶变换，即

（1）

若LTI连续时间系统的单位冲激响应为，输入信号为，根据系统的时域分析可知系统的零状态响应为

（2）

对上式两端分别求傅里叶变换，由时域卷积定理可得

（3）

因此系统的频率响应还可以由系统的零状态响应和输入的傅里叶变换之比得到：

（4）

反映了LTI连续时间系统对不同频率信号的响应特性，是系统内在的固有特性，与外部激励无关。又可以表示成：

（5）

其中成为系统的幅度响应，成为系统的相位响应。当虚指数信号作用LTI系统时，系统的零状态响应仍然是同频率的虚指数信号，即

（6）

由此还可以推导出正弦信号作用在系统上的响应如下表所示：

| 输入信号 | 响应 |
| --- | --- |

对于下述微分方程描述的LTI连续时间系统

（7）

其频率响应可表示为（8）式所示的的有理多项式。

（8）

MATLAB的信号处理工具箱提供了专门的函数freqs，用来分析连续时间系统的频率响应，该函数有下列几种调用格式：

计算默认频率范围内200个频率点上的频率响应的取样值，这200个频率点记录在中。

b、a分别为表示的有理多项式中分子和分母多项式的系数向量，w为频率取样点，返回值h就是频率响应在频率取样点上的数值向量。

计算默认频率范围内n个频率点上的频率响应的取样值，这n个频率点记录在w中。 这种调用格式不返回频率响应的取样值，而是以对数坐标的方式绘出系统的幅频响应和相频响应。

- 离散时间系统的频率响应

LTI离散时间系统的频率响应定义为单位抽样响应h(n)的离散时间傅里叶变换。

（9）

对于任意输入信号，输入与输出信号的离散时间傅里叶变换有如下关系

（10）

因此，系统的频率响应还可以表示为

（11）

当系统输入信号为时，系统的输出为

（12）

由（12）式可知，虚指数信号通过LTI离散时间系统后信号的频率不变，信号的幅度由系统的频率响应的幅度值确定，所以表示了系统对不同频率信号的衰减量。

一般情况下离散系统的频率响应是复值函数，可用幅度和相位来表示。

（13）

其中称为系统的幅度响应，称为系统的相位响应。

若LTI离散系统可以由如下差分方程描述。

（14）

则由（11）描述的离散时间系统的频率响应可以表示为的有理多项式。

（15）

MATLAB的信号处理工具箱提供了专门的函数freqz，用来分析连续时间系统的频率响应，该函数有下列几种调用格式：

b、a分别为有理多项式中分子和分母多项式的系数向量，返回值H是频率响应在0~pi范围内n个频率等分点上的数值向量，w包含了这n个频率点。

计算个频率点上的频率响应的取样值，这n个频率点记录在w中。

w为频率取样点，计算这些频率点上的频率响应的取样值。

这种调用格式不返回频率响应的取样值，而是直接绘出系统的幅频响应和相频响应。

三、实验内容

1、已知一个RLC电路构造的二阶高通滤波器如下图所示

其中

(1)计算该电路系统的频率响应及高通截止频率

频率响应为

使得高通截止频率

(2)利用MATLAB绘制幅度响应和相位响应曲线，比较系统的频率特性与理论计算结果是否一致

b=[1 0 0];

a=[1 10 50];

[H,w]=freqs(b,a);

subplot(211);

plot(w,abs(H));

axis([0 20 0 1]);

set(gca,'xtick',[0:4:20]);

set(gca,'ytick',[0 0.4 0.707 1]);

xlabel('\omega(rad/s)');

ylabel('Magnitude');

title('|H(j\omega)|');

grid on;

subplot(212);

plot(w,angle(H));

axis([0 40 0 4]);

set(gca,'xtick',[0:4:40]);

xlabel('\omega(rad/s)');

ylabel('Phase');

title('\phi(\omega)');

2、已知一个RC电路如下图所示

(1) 对不同的RC值，用MATLAB画出系统的幅度响应曲线，观察实验结果，分析图中所示的RC电路具有什么样的频率特性（高通、低通、带通或带阻）？系统的频率特性随着RC值得改变，有何变化规律？

系统微分方程为RCy't+yt=x(t)

RC=input('RC=');

b=[1];

a=[RC,1];

[H,w]=freqs(b,a);

plot(w,abs(H));

set(gca,'ytick',[0 0.4 0.707 1]);

xlabel('\omega(rad/s)');

ylabel('Magnitude');

title(['|H(j\omega)| RC = ',num2str(RC)]);

grid on;

规律：随着RC的增大，通过的频率范围减小，即低通截止频率减小。

(2) 系统输入信号，，该信号包含了一个低频分量和一个高频分量。试确定适当的RC值，滤除信号中的高频分量。并绘出滤波前后的时域信号波形及系统的频率响应曲线。

要滤掉高频分量，则要求低通截止频率 。

clear;

close all;

RC=input('RC=');

w=linspace(-4000,4000);

t=0:0.0002:0.2;

% before

x=cos(100*t)+cos(3000*t);

subplot(221);

plot(t,x);

title('x(t)');

xlabel('t');

X=x*exp(-j*t'*w)*0.002;

subplot(223);

plot(w,abs(X));

xlabel('\omega');

title('X(\omega)');

% after

b=[1 0];

a=[RC 1 0];

subplot(222);

sys=tf(b,a);

lsim(sys,x,t)

xlabel('t');

title(['y(t) RC = ',num2str(RC)]);

subplot(224);

H=freqs(b,a,w);

Y=H.*X;

plot(w,abs(Y));

xlabel('\omega');

title(['Y(\omega) RC = ',num2str(RC)]);

当RC取0.01时高频分量几乎全部被滤除.并保留了低频分量。

3、已知离散系统的系统框图如下图所示

(1)写出M = 8时的系统的差分方程和系统函数

差分方程：

系统函数：

(2)利用MATLAB计算系统的单位抽样响应

b=[1 1 1 1 1 1 1 1 1];

a=[1];

impz(b,a);

(3)利用MATLAB绘出其系统零极点分布图、幅频和相频曲线，并分析该系统具有怎样的频率特性

b=[1 1 1 1 1 1 1 1 1];

a=[1];

subplot(311);

zplane(b,a);

[H,w]=freqz(b,a);

subplot(312);

plot(w,abs(H));

axis tight;

title('|H(e^(j\omega))|');

xlabel('\omega');

grid on;

subplot(313);

plot(w,angle(H));

axis tight;

title('\theta(\omega)');

xlabel('\omega');

grid on;

系统具有低通频率特性

4、已知一离散时间LTI系统的频率响应如下图所示

输入信号。根据式（12）分析正弦信号通过频率响应为的离散时间系统的响应，并根据分析结果计算系统对于x(n)的响应y(n)，用MATLAB绘出系统输入与输出波形。

已知：

输入信号x(n)是周期T为20的离散周期信号。

由式（12）：

n=-20:20;

x=cos(0.3*pi*n)+0.5*cos(0.8*pi*n);

y=2*cos(0.3*pi*n);

subplot(211);

stem(n,x,'filled');

xlabel('n');

title('x(n)');

subplot(212);

stem(n,y,'filled');

xlabel('n');

title('y(n)');

将输入信号x(n)视为仅存在于-20~20区间的离散非周期信号的解法：（有误差）

n=-20:20;

x=cos(0.3*pi*n)+0.5*cos(0.8*pi*n);

w=-pi:0.01*pi:pi;

X=x*exp(-j*n'*w)*0.01*pi;%注意乘以x轴（w轴）的取样间隔0.01pi

H=2*(heaviside(w+0.5*pi)-heaviside(w-0.5*pi));

Y=X.*H;

y=Y*exp(j*w'*n)./(2*pi);%乘以x轴（n轴）的取样间隔1

subplot(311);

plot(w,abs(X));

xlabel('\omega(rad/s)');

title('|X(\omega)|');

subplot(312);

plot(w,abs(Y));

xlabel('\omega(rad/s)');

title('|Y(\omega)|');

subplot(313);

stem(n,y,'filled');

xlabel('n');

title('y(n)');

低频信号被保留而高频信号被截止，故该系统的频率特性为低通特性。

输入中含有ω=0.3π 和 ω=0.8π 两个频率分量，但是输出只有低频的ω=0.3π，而滤去相对高频的ω=0.8π，可以证明该系统为低通特性。

四、心得体会

在实验四中我掌握了以下几个问题的代码实现

1、利用freqs函数求解连续时间系统的频率响应；

2、利用freqz函数求解离散时间系统的频率响应；

3、通过实验熟悉了低通、高通、带通和带阻四种频率特性。

实验五 连续时间系统的复频域分析

一、实验目的

1、掌握拉普拉斯变换及其反变换的定义，并掌握MATLAB实现方法。

2、学习和掌握连续时间系统系统函数的定义及复频域分析方法。

3、掌握系统零极点的定义，加深理解系统零极点分布与系统特性的关系。

二、实验原理

1、拉普拉斯变换

连续时间信号x(t)的拉普拉斯变换定义为：

拉普拉斯反变换定义为：

在MATLAB中，可以采用符号数学工具箱的laplace函数和ilaplace函数进行拉式变换和拉式反变换。

L=laplace(F)符号表达式F的拉氏变换，F中时间变量为t，返回变量为s的结果表达式。

F=laplace(L)以s为变量的符号表达式L的拉式反变换，返回时间变量为t的结果表达式。

对于拉式反变换，除了上述符号计算的方法之外，还可以采用部分分式法，当X(s)为有理分式时，它可以表示为两个多项式之比：

上式可以用部分分式法展成一下形式：

再通过查常用拉氏变换对，很容易求得反变换。

利用MATLAB的residue函数可以将X(s)展成部分分式展开式，该函数的调用格式为：[r,p,k]=residue(b,a)其中b、a为分子和分母多项式系数向量，r、p、k为上述展开式中的部分分式系数、极点和直项多项式系数。

2、连续时间系统的系统函数

连续时间系统的系统函数是系统单位冲激响应的拉氏变换

此外，连续时间系统的系统函数还可以由系统输入和输出信号的拉氏变换之比得到

单位冲激响应h(t)反映了系统的固有性质，而H(s)从复频域反映了系统的固有性质。由上式描述的连续时间系统，其系统函数为s的有理函数

3、连续时间系统的零极点分析

由零极点的定义可知，零点和极点分别是上式的分子多项式和分母多项式的根。利用MATLAB求多项式的根可以通过函数roots来实现，该函数的调用格式为：

r=roots(c)  c为多项式的系数向量，返回值r为多项式的根向量。

分布对分子多项式和分母多项式求根即可求得零极点。

此外，在MATLAB中还提供了更简便的方法来求取零极点和绘制系统函数的零极点分布图，即利用pzmap函数，该函数的调用格式为：

pzmap(sys)绘出由系统模型sys描述的系统的零极点分布图。

[p,z]= pzmap(sys)  这种调用方法返回极点和零点，而不绘出零极点分布图。

其中sys为系统传函模型，由t命令sys=tf(b,a)实现，b、a为传递函数的分子多项式和分母多项式的系数向量。

MATLAB还为用户提供了两个专用函数tf2zp和zp2tf来实现系统传递函数模型和零极点增益模型的转换，其调用格式为

[z,p,k]=tf2zp(b,a)

[b,a]=tf2zp(z,p,k)

其中b、a为传递函数的分子多项式和分母多项式的系数向量，返回值z为零点列向量，p为极点列向量，k为系统函数零极点形式的增益。

三、实验内容

1、已知系统的冲激响应h(t)=u(t)-u(t-2)，输入信号x(t)=u(t)，试采用复频域的方法求解系统的响应，编写MATLAB程序实现。

syms t;

h=heaviside(t)-heaviside(t-2);

x=heaviside(t);

H=laplace(h);

X=laplace(x);

F=X*H;

f=ilaplace(F)

结果为f = t - heaviside(t - 2)*(t - 2)

所以系统的响应为：yt=t*ut-t-2*u(t-2)

2、已知因果连续时间系统的系统函数分别如下，试采用MATLAB画出其零极点分布图，求解系统的冲激响应h(t)和频率响应H(ω)，并判断系统是否稳定。

(1)

b=[1];

a=[1 2 2 1];

subplot(221);

pzmap(b,a);

subplot(222);

impulse(b,a);

[H,w]=freqs(b,a);

subplot(223);

plot(w,abs(H));

xlabel('\omega(rad/s)');

title('|H(j\omega)|');

grid on;

subplot(224);

plot(w,angle(H));

xlabel('\omega(rad/s)');

title('\phi(\omega)');

grid on;

syms s;

H=1/(s^3+2*s^2+2*s+1);

h=ilaplace(H)

h =exp(-t) - exp(-t/2)*(cos((3^(1/2)*t)/2) - (3^(1/2)*sin((3^(1/2)*t)/2))/3)

因为极点落在左半平面，故系统稳定

(2)

b=[1 0 1];

a=[1 2 -3 3 3 2];

sys=tf(b,a);

subplot(221);

pzmap(sys);

subplot(222);

impulse(sys);

[H,w]=freqs(b,a);

subplot(223);

plot(w,abs(H));

xlabel('\omega(rad/s)');

title('|H(j\omega)|');

grid on;

subplot(224);

plot(w,angle(H));

xlabel('\omega(rad/s)');

title('\phi(\omega)');

grid on;

syms s;

H=s^2+1/(s^5+2*s^4-3*s^3+3*s^2+3*s+2);

h=ilaplace(H)

h =symsum(exp(root(s3^5 + 2*s3^4 - 3*s3^3 + 3*s3^2 + 3*s3 + 2, s3, k)*t)/(8*root(s3^5 + 2*s3^4 - 3*s3^3 + 3*s3^2 + 3*s3 + 2, s3, k)^3 - 9*root(s3^5 + 2*s3^4 - 3*s3^3 + 3*s3^2 + 3*s3 + 2, s3, k)^2 + 5*root(s3^5 + 2*s3^4 - 3*s3^3 + 3*s3^2 + 3*s3 + 2, s3, k)^4 + 6*root(s3^5 + 2*s3^4 - 3*s3^3 + 3*s3^2 + 3*s3 + 2, s3, k) + 3), k, 1, 5) + dirac(2, t)

因为系统有极点落在右边平面，故系统不稳定。

3、已知连续时间系统函数的极点位置分别如下所示（设系统无零点），试用MATLAB画出其零极点分布图，并绘制相应冲激响应的时域波形，观察并分析系统函数极点位置对冲激响应时域特性的影响。

(1)p = 0

b=[1];

a=[1 0];

sys=tf(b,a);

subplot(211);

pzmap(sys);

subplot(212);

impulse(sys);

(2)p = -2

b=[1];

a=[1 2];

sys=tf(b,a);

subplot(211);

pzmap(sys);

subplot(212);

impulse(sys);

(3)p = 2

b=[1];

a=[1 -2];

sys=tf(b,a);

subplot(211);

pzmap(sys);

subplot(212);

impulse(sys);

(4)p1 = 2i, p2 = -2i

b=[1];

a=[1 0 4];

sys=tf(b,a);

subplot(211);

pzmap(sys);

subplot(212);

impulse(sys);

axis([0 50 -0.5 0.5]);

(5)p1 = -1+4i, p2 = -1-4i

b=[1];

a=[1 2 17];

sys=tf(b,a);

subplot(211);

pzmap(sys);

subplot(212);

impulse(sys);

(6)p1 = 1+4i, p2 = 1-4i

b=[1];

a=[1 -2 17];

sys=tf(b,a);

subplot(211);

pzmap(sys);

subplot(212);

impulse(sys);

根据以上零极点分布以及冲激响应时域波形的图片可以分析得出：

1. 当极点为0时，h(t)为常数；

2. 当极点为负数时，h(t)收敛；

3. 当极点为正数时，h(t)发散；

4. 当极点为纯虚数时，h(t)中只含有正余弦项；

5. 当极点不为纯虚数且共轭时，h(t)中含有正余弦项和指数项，且若实部<0，h(t)收敛；若实部>0，h(t)发散

4、已知连续系统的系统函数如下所示，

上述三个系统具有相同的极点，只是零点不同，试用MATLAB分别绘制系统的零极点分布图及相应冲激响应的时域波形，观察并分析系统函数零点位置对冲激响应时域特性的影响。

(1)

b=[1];

a=[1 2 17];

sys=tf(b,a);

subplot(211);

pzmap(sys);

subplot(212);

impulse(sys);

(2)

b=[1 8];

a=[1 2 17];

sys=tf(b,a);

subplot(211);

pzmap(sys);

subplot(212);

impulse(sys);

(3)

b=[1 -8];

a=[1 2 17];

sys=tf(b,a);

subplot(211);

pzmap(sys);

subplot(212);

impulse(sys);

零点取相反数会使冲激响应也取相反数；

有无零点会影响冲激响应的幅值和相位，但是对波形没有影响。

四、心得体会

在实验四中我掌握了以下几个问题：

1、拉普拉斯变换及其反变换的定义及Matlab实现；

2、连续时间系统系统函数的定义及复频域分析方法；

3、系统零极点的定义，理解了系统零极点分布与系统特性的关系；

4、通过零极点分布图分析冲激响应时域特性的影响；

5、利用pzmap函数求零极点分布图；

6、利用零极点分布图判断系统的稳定性。

实验六 离散时间系统的z域分析

一、实验目的

1.掌握z变换及其反变换的定义，并掌握MATLAB实现方法。

2.学习和掌握离散时间系统系统函数的定义及z域分析方法。

3.掌握系统零极点的定义，加深理解系统零极点分布与系统特性的关系。

二、实验原理

1. Z变换

序列x(n)的z变换定义为

Z反变换定义为

在MATLAB中，可以采用符号数学工具箱的ztrans函数和iztrans函数计算z变换和z反变换：

Z=ztrans(F) 求符号表达式F的z变换。

F=ilaplace(Z) 求符号表达式Z的z反变换。

2.离散时间系统的系统函数

离散时间系统的系统函数H(z)定义为单位抽样响应h(n)的z变换

此外，连续时间系统的系统函数还可以由系统输入和输出信号的z变换之比得到

由上式描述的离散时间系统的系统函数可以表示为

3.离散时间系统的零极点分析

离散时间系统的零点和极点分别指使系统函数分子多项式和分母多项式为零的点。在MATLAB中可以通过函数roots来求系统函数分子多项式和分母多项式的根，从而得到系统的零极点。

此外，还可以利用MATLAB的zplane函数来求解和绘制离散系统的零极点分布图，zplane函数调用格式为：

zplane(b,a) b,a为系统函数的分子、分母多项式的系数向量（行向量）。

zplane(z,p) z,p为零极点序列（列向量）。

系统函数是描述系统的重要物理量，研究系统函数的零极点分布不仅可以了解系统单位抽样响应的变化，还可以了解系统的频率特性响应以及判断系统的稳定性：

①系统函数的极点位置决定了系统单位抽样响应h(n)的波形，系统函数零点位置只影响冲激响应的幅度和相位，不影响波形。

②系统的频率响应取决于系统的零极点，根据系统的零极点分布情况，可以通过向量分析系统的频率响应。

③因果的离散时间系统稳定的充要条件是H(z)的全部极点都位于单位圆内。

三、实验内容

1、已知因果离散时间系统的系统函数分别为：

①

②

试采用MATLAB画出其零极点分布图，求解系统的冲激响应h(n)和频率响应H()，并判断系统是否稳定。

(1)

b=[1 2 1];

a=[1 -0.5 -0.005 0.3];

subplot(221);

zplane(b,a);

subplot(222);

impz(b,a);

[H,w]=freqz(b,a);

subplot(223);

plot(w,abs(H));

xlabel('\omega(rad/s)');

title('|H(e^{j\omega})|');

grid on;

subplot(224);

plot(w,angle(H));

xlabel('\omega(rad/s)');

title('\phi(\omega)');

grid on;

syms z;

Z=(z^2+2*z+1)/(z^3-0.5*z^2-0.005*z+0.3);

h=iztrans(Z)

得到h = (10*kroneckerDelta(n, 0))/3 - symsum(-(400*r3*r3^n + 200*r3^n + 200*r3^n*r3^2)/(100*r3^2 + 2*r3 - 180), r3 in root(z1^3 - z1^2/2 - z1/200 + 3/10, z1))

由于该系统所有极点位于z平面单位圆内，故系统是稳定的。

(2)

b=[1 -1 0 2];

a=[3 3 -1 3 -1];

subplot(221);

zplane(b,a);

subplot(222);

impz(b,a);

[H,w]=freqz(b,a);

subplot(223);

plot(w,abs(H));

xlabel('\omega(rad/s)');

title('|H(e^{j\omega})|');

grid on;

subplot(224);

plot(w,angle(H));

xlabel('\omega(rad/s)');

title('\phi(\omega)');

grid on;

syms z;

Z=(z^3-z^2+2)/(3*z^4+3*z^3-z^2+3*z-1);

h=iztrans(Z);

得到h =symsum(-(2*r4^n - r4^n*r4^2 + r4^n*r4^3)/(3*r4^3 - 2*r4^2 + 9*r4 - 4), r4 in root(z3^4 + z3^3 - z3^2/3 + z3 - 1/3, z3)) - 2*kroneckerDelta(n, 0)

由于该系统有极点位于z平面单位圆外，故系统不稳定。

2、已知离散时间系统系统函数的零点z和极点p分别为：

试用MATLAB绘制上述6种不同情况下，系统函数的零极点分布图，并绘制相应单位抽样响应的时域波形，观察分析系统函数极点位置对单位抽样响应时域特性的影响和规律。

(1)

b=[1 0];

a=[1 -0.25];

subplot(211);

zplane(b,a);

subplot(212);

impz(b,a);

grid on;

(2)

b=[1 0];

a=[1 -1];

subplot(211);

zplane(b,a);

subplot(212);

impz(b,a);

grid on;

(3)

b=[1 0];

a=[1 1.25];

subplot(211);

zplane(b,a);

subplot(212);

impz(b,a);

grid on;

(4)

b=[1 0];

a=poly([0.8*exp(1i*pi/6) 0.8*exp(-1i*pi/6)]);

subplot(211);

zplane(b,a);

subplot(212);

impz(b,a);

grid on;

(5)

b=[1 0];

a=poly([exp(1i*pi/8) exp(-1i*pi/8)]);

subplot(211);

zplane(b,a);

subplot(212);

impz(b,a);

grid on;

(6)

b=[1 0];

a=poly([1.2*exp(1i*3*pi/4) 1.2*exp(-1i*3*pi/4)]);

subplot(211);

zplane(b,a);

subplot(212);

impz(b,a);

grid on;

由以上6种情况可以总结出：

①当极点位于单位圆内时，h(n)为衰减序列；

②当极点位于单位圆上时，h(n)为等幅序列；

③当极点位于单位圆外时，h(n)为增幅序列；

④若h(n)有一阶实数极点，则h(n)为指数序列；

⑤若h(n)有一阶共轭极点，则h(n)为指数振荡序列，并且当h(n)的极点位于虚轴左边时，h(n)按一正一负的规律交替变化。

3、已知离散时间系统的系统函数分别为：

上述两个系统具有相同的极点，只是零点不同，试用MATLAB分别绘制上述两个系统的零极点分布图及相应单位抽样响应的时域波形，观察分析系统函数零点位置对单位抽样响应时域特性的影响。

(1)

b=poly([0 -2]);

a=poly([0.8*exp(1j*pi/6) 0.8*exp(-1j*pi/6)]);

subplot(211);

zplane(b,a);

subplot(212);

impz(b,a);

grid on;

(2)

b=poly([0 2]);

a=poly([0.8*exp(1j*pi/6) 0.8*exp(-1j*pi/6)]);

subplot(211);

zplane(b,a);

subplot(212);

impz(b,a);

grid on;

从图像中可以看出，当两个系统极点相同而零点互为相反数时，其对应的单位抽样响应幅值和相位均有变化，但是收敛性不变，响应的形式也不变。

四、心得体会

在实验四中我掌握了以下几个问题：

1.z变换及其反变换的定义，及其MATLAB实现方法；

2.离散时间系统系统函数的定义及z域分析方法；

3.系统零极点的定义，理解了系统零极点分布与系统特性的关系；

4.通过分析系统函数极点位置来判断其对单位抽样响应时域特性的影响和规律；

5.运用poly函数求解以向量为解的方程或方阵的特征多项式。